- Załącznik nr 2 do umowy

## Specyfikacja techniczna

- wykonania i odbioru robót budowlanych

- Nazwa zamówienia:

- Przedmiot i zakres robót budowlanych: „Utrzymanie potencjału badawczego – przeszklenie zewnętrznych połaci szklarni nr 3 i przegląd oraz naprawa urządzeń elektromechanicznych służących do obsługi szklarni Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu”

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- Utrzymanie potencjału badawczego – przeszklenie zewnętrznych połaci szklarni nr 3 i przegląd oraz naprawa urządzeń elektromechanicznych służących do obsługi szklarni Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu”

  - Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem

- 1	45111100-9	Prace rozbiórkowe - Szklarnia nr 3

- 1.1		Rozeszklenie dachu i ścian - szklenie na kit trwale plastyczny

- 1 d.1.1	KNR 4-01 1111-02	Rozeszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - analogia  - dach	m2

- 784	m2	784.000

- RAZEM	784.000

- 2 d.1.1	KNR 4-01 1111-02	Rozeszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - analogia  - ściany boczne	m2

- 224	m2	224.000

- RAZEM	224.000

- 3 d.1.1	KNR 4-01 1111-02	Rozeszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - analogia  - ściany szczytowe	m2

- 90	m2	90.000

- RAZEM	90.000

- 4 d.1.1	KNR AT-05 1661-02	Rusztowania przesuwne zewnętrzne - zabezpieczajace	kolumna

- 8	kolumna	8.000

- RAZEM	8.000

- 1.2     45223000-6    Demontaż obudowy kalenic - nakładek aluminiowych

- 5 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z kalenicy - demontaż nakrywek - analogia	m2

- 90	m2	90.000

- RAZEM	90.000

- 6 d.1.2	KNR AT-05 1661-02	Rusztowania przesuwne zewnętrzne - zabezpieczajace	kolumna

- 12	kolumna	12.000

- RAZEM	12.000

- 1.3		Prace zabezpieczające do wykonania przed demontażem szkła - zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz motoreduktorów przed opadami deszczu i śniegu

- 7 d.1.3	kalkulacja własna	Zabezpieczenie instalacji elektrycznej oraz motoreduktorów przed opadami deszczu i śniegu	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 1.4		Wymycie obudowy aluminiowej - myjka wysokociśnieniowa

- 8 d.1.4	kalkulacja własna	Wymycie obudowy aluminiowej - myjka wysokociśnieniowa	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 1.5		Prace konserwacyjno- remontowe

- 9 d.1.5	kalkulacja własna	Sprawdzenie poprawności działania systemu wietrzenia - smarowanie wypychaczy, łożysk wału i łożysk napędów - szt. 64	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 10 d.1.5	kalkulacja własna	Sprawdzenie poprawności działania i wymiana uszkodzonych wyłączników krańcowych - szt. 93	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 11 d.1.5	kalkulacja własna	Sprawdzenie poprawności działania i naprawa uszkodzonych włączników prądowych załączających napędy systemu wietrzenia - szt. 46	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 12 d.1.5	kalkulacja własna	Sprawdzenie oraz uzupełnienie oleju w przekładniach - szt. 23 - olej Hipol 5 l	kpl.

- 1	kpl.	1.000

- RAZEM	1.000

- 13 d.1.5	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar

- 12	pomiar	12.000

- RAZEM	12.000

- 14 d.1.5	KNR AT-05 1661-02	Rusztowania przesuwne zewnętrzne - zabezpieczajace	kolumna

- 8	kolumna	8.000

- RAZEM	8.000

- 2		Utylizacja szkła

- 15 d.2	kalkulacja własna 	Koszty utylizacji szkła	kg

- 12000	kg	12000.000

- RAZEM	12000.000

- 3	45441000-0	Szklenie bezkitowe na uszczelki z plastyfikatu

- 3.1		Szklarnia nr 3

- 16 d.3.1	KNR 4-01 1105-03	Szklenie dachu, ścian szczytowych i bocznych oraz ubytków wewnętrznych szkłem hartowanym float 4 mm - 784+224+90=1098 mkw + 30 mkw (ubytki wewnętrzne) = 1128 mkw x 1,15 (15% dodatku) = 1297,20 mkw	m2

- 1297.20	m2	1297.200

- RAZEM	1297.200

- 4	45450000-6	Obróbki blacharskie i uszczelnienia

- 17 d.4	KNR 2-02 0507-01	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm	m2

- 10	m2	10.000

- RAZEM	10.000

- 18 d.4	KNR 2-02 1513-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - malowanie proszkowe nakrywek - pow. 90 mkw - analogia	m2

- 90	m2	90.000

- RAZEM	90.000

- 19 d.4	KNR 2-02 0617-06	Uszczelnienie nakrywek uszczelką PE  - analogia - 4100 mb	m

- 4100	m	4100.000

- RAZEM	4100.000

- 20 d.4	kalkulacja własna	Dostawa blachowkrętów M3,2, nierdzewnych - ilość ok. 5000 szt	kpl

- 1	kpl	1.000

- RAZEM	1.000

- 5	45310000-3	Przeglądy oraz ew. naprawy urządzeń w okresie gwarancji

- 21 d.5	kalkulacja własna	Przeglądy oraz ew. naprawy urządzeń w okresie gwarancji	kpl

- 1	kpl	1.000

- RAZEM	1.000

- 2.    Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

- - wyposażenie placu budowy w zaplecze dla pracowników (szatnie, umywalnie, sanitariaty) oraz pomieszczenia magazynowe

- Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych

- - brak

- Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót budowlanych

- z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy przestrzegać warunków BHP)

- 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

- Zgodnie z art. 652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiającego szklarnię objętą remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

- Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników znajdujących się w istniejącym budynku obok inwestycji a także sąsiednich budynków.

- 4.3. Ochrona środowiska.

- W miejscu realizacji zamówienia mają zastosowania przepisy dotyczące Ochrony

- Środowiska – szczegółowa ochrona roślin w oranżerii określone przez Zamawiającego.

- 4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w

- sprawie  informacji  dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony    zdrowia   oraz   planu

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na  podstawie  art. 21a  ust.  4  ustawy  z

- dnia   7 lipca   1994  r.   Prawo   Budowlane  (t.j. Dz.  U.  z 2017 r.   poz.   1332 z z

- późniejszymi    zmianami)   kierownik     budowy   jest     zobowiązany     dostarczyć

- zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r

- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169

- poz. 1650)  wydanym  na  podstawie art. 237(15) § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający przed

- rozpoczęciem  robót   sporządzi  protokół, w   którym   ustali   szczegółowe   warunki

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

- 4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na magazynowanie drobnych materiałów Wykonawcy,

- Zamawiający nie zapewnia magazynu na kubaturowe materiały Wykonawcy oraz szatni i sanitariatów dla pracowników Wykonawcy,

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do mediów,

- Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest kategorią robót  CPV: nr 45223 Konstrukcje metalowe

- Określenia podstawowe.

- Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z przedmiotem zamówienia zawarte są w :

- art. 3 Prawa Budowlanego i rozporządzeniach do niego,

- art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niej,

- art. 3 Ustawy Prawo Energetyczne i rozporządzeniach do niej,

- Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy o statystyce publicznej.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do niej.

- Przechowywanie materiałów budowlanych winno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aprobatami technicznymi czy dokumentacją techniczną wyrobu.

- Zmiana materiałów, urządzeń i armatury przyjętych w przedmiarze robót jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający stwierdzi, że wyroby, urządzenia czy armatura przeznaczone do wbudowania nie spełniają parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji – Wykonawca zastosuje elementy zgodne z przedmiarem robót, bez prawa do zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu.

- Materiały i urządzenia ujęte w obmiarze robót określają typ i standard jakościowy. Wprowadzenie zmian jest możliwe tylko w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych typem, standardom i jakością.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

- Zamawiający dokona odbioru robót mając za podstawę przedmiar robót, normy i aprobaty techniczne dotyczące wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia.

- Gdziekolwiek są w dokumentach przywoływane normy i przepisy będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach niniejszego zamówienia nie postanowiono inaczej.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- - brak

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego.

- O odbiorze końcowym wykonawca powiadomi Zamawiającego odrębnym zawiadomieniem na piśmie, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 	następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane” (t.j. DZ.U z 2017 r.,  poz. 1332 z poźn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

- - nie dotyczy Zamawiającego, pozostają w kosztach prac Wykonawcy

- Dokumenty odniesienia.

- przedmiar robót

Normy:

| - l.p. | - Nr normy | - Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - PN-B-01808:1988 | - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Zasady określenia uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe |
| - 2 | - PN-B-06200:2002 | - Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru |
| - 3 | - PN-EN 13031-1:2003 | - Szklarnie – Obliczanie i konstrukcja |
| - 4 | - PN-EN 15088:2006 | - Aluminium i stopy aluminium – Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane – Warunki techniczne kontroli i dostawy |